MA-Métier : Autopilot

Documentation

Table des matières

Logique de base du vol plat :	3

Valeur à récupérer (Get)	3

Valeur à définir (Set)	3

Plat Roulis	4

Plat Tangage et Vitesse N=vitesse demandée	4

Direction N=angle départ	4

Problèmes	5

Problème 1 :	5

Problème 2 :	5

Boîte à outil commande SimConnect :	6

Description et objectif :	6

Exploration et expérimentation :	6

Testes :	6

Correction théorique :	6

# Logique de base du vol plat :

## Valeur à récupérer (Get)

- Boussole: MAGNETIC COMPAS

- Alt barométrique: PRESSURE ALTITUDE

- Vitesse: AIRSPEED INDICATED

- Angle Roulis: PLANE BANK DEGREES

- (Angle Tangage: PLANE PITCH DEGREES )

## Valeur à définir (Set)

- Aileron: AILERON POSITION

- Profondeur: ELEVATOR POSITION

- Dérive: RUDDER POSITION

- (Aérofrein: SPOILERS HANDLE POSITION )

## Plat Roulis

Objectif : Vol plat

Si Angle Roulis > 10°

Set Aileron droite 5°

si Angle Roulis < -10°

Set Aileron gauche 5°

Si Angle Roulis < 10° && Angle Roulis > -10°

Set Aileron 0°

## Plat Tangage et Vitesse N=vitesse demandée

Objectif : Vol à une vitesse donnée

Si Vitesse > N+20

Set Profondeur 5°

Si Vitesse < N-20

Set Profondeur -5°

Si Vitesse < N+20 && Vitesse > N-20

Set Profondeur 0°

## Direction N=angle départ

Objectif : Toujours avoir la même direction.

Si Boussole > N+10

Set Dérive -5

Si Boussole < N-10

Set Dérive 5°

Si Boussole < N+10 && Boussole > N-10

Set Dérive 0°

## Problèmes

### Problème 1 :

Après teste il y a des conflis entre les différentes fonctionnalités comme « Direction » et « Plat Roulis ».

### Problème 2 :

Plat Tangage et Vitesse » pose un problème.

Il s’agit d’une mauvaise gestion de l’inertie. 
Si le planeur a une vitesse trop élevée, il va continuer à monter tant que la vitesse n’est pas ≤ N. Ainsi, lorsque la vitesse devient ≤ N, il est déjà trop tard : la correction n’est pas progressive, ce qui entraîne une perte excessive de vitesse pouvant aller jusqu’au décrochage. C’est l’effet « phugoïde ».

Vous pouvez voir la vitesse à droite du trais bleu qui passe de plus de 100 noeux et quelque seconde après une vitesse de 0 (décrochage).

Solution possible :

Faire la gestion de la profondeur progressivement.
Faire la gestion de l’angle via l’angle de tangage et la vitesse.

# Boîte à outil commande SimConnect :

## Description et objectif :

La boîte à outil est une bibliothèque utilisable pour tous les programmes du projet. Elle doit contenir les fonctionnalités nécessaires pour piloter le planeur sur FlightSimulator. Il ne s’agit pas d’un exécutable, mais vraiment d’une pièce à intégrer à chaque projet qui requiert de piloter l’appareil.

## Exploration et expérimentation :

L’expérimentation pour réaliser la boîte à outil est chaotique. Les documentations sur SimConnect se contredisent, les exemples provoquent des erreurs sans même pouvoir se compiler, et même les mécanismes de SimConnect demandent parfois un dll obsolète ou un package plus ou moins utilisable. Il aura fallu des erreurs créer une première version qui ne se lancera pas malgré une longue session pour régler les soucis de compatibilités.

La boîte à outil étant nécessaire pour l’équipe pour travailler sur du concret, une révision d’efficacité a été entreprise et a permis de parvenir à une version 2 fonctionnelle bien que moins maîtrisée.

## Testes :

Affin d’assurer le fonctionnement de la boîte à outil, deux exécutables ont été créés. Le premier consistait à lancer une liste d’instruction de pilotage, une après l’autre, à chaque pression d’une touche de clavier. Le second était un test interactif, les instructions étaient bruts, mais pouvais être choisie sur le clavier à plusieurs reprises.

Le résultat à été positif même si le planeur ne restait pas longtemps en vol.

## Fonctionnement :

Toutes les commandes commencent par un await, son objectif est d’attendre que le simulateur ait bien reçu l’instruction avant de continuer à l’exécuter. Ceci permet entre autres d’assurer une coordination entre la commande demandée par le programme et sa réalisation sur le simulateur.

Ces commandes sont construites par le constructeur présent dans commandes.cs suivant ce procédé :

public SimConnectControls(SimConnectClient sim)

{

_sim = sim ?? throw new ArgumentNullException(nameof(sim));

}

Bouger l'aileron :

await controls.SetAileron("valeur");

La valeur attendue par la commande permet de déterminer quel aileron doit faire quoi. Elle attend une valeur comprise entre -1 et +1. Par exemple, une valeur à -1 va demander à l’aileron gauche de s’incliner au maximum, à l’inverse, +1 va plutôt demander à l’aileron droit. La valeur 0 consiste à demander aux ailerons de ne plus avoir d’inclinaison.

Commande construite :

public async Task SetAileron(double value)

{

value = Math.Max(-1.0, Math.Min(1.0, value));

await _sim.SimVars.SetAsync("AILERON POSITION", "position", value);

}

Changer l'elevateur :

await controls.SetElevator("valeur");

L’elevateur fonctionne de la même manière, il détermine l’inclinaison du nez de l’appareil, avec un +1 nous demandons au nez de se lever au maximum vers le haut tandis avec -1 de descendre, ce qui correspond à une piquée dans ce dernier cas. La valeur 0 est donc pour rester plat.

Commande construite :

public async Task SetElevator(double value)

{

value = Math.Max(-1.0, Math.Min(1.0, value));

await _sim.SimVars.SetAsync("ELEVATOR POSITION", "position", value);

}

Changer le rudder :

await controls.SetRudder("valeur");

Le rudder est similaire aux ailerons, c’est un élément déterminant pour un dérapage  ou pour mener un virage efficacement.

Commande construite :

public async Task SetElevator(double value)

{

value = Math.Max(-1.0, Math.Min(1.0, value));

await _sim.SimVars.SetAsync("ELEVATOR POSITION", "position", value);

}

## Correction théorique :

Initialement, il était pensé de créer les commandes dans un fichier et de les référencer dans un fichier interface afin qu’elles puissent être appelées dans l’exécutable. Cette théorie était erronée, l’interface n’étant en réalité pas nécessaire bien qu’elle soit un bon élément.